[NAZWA UCZELNI]

[Wydział]

[Zakład / Katedra]

Projekt

Temat: Proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych wraz z kontrolą jakości naprawy w pojeździe Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i

Wykonał: Jakub Suszek

Nr albumu: ..................

Prowadzący: ..................

Warszawa, 2026

Spis treści

strona	udział

1. Wstęp	3	3%

2. Charakterystyka obiektu naprawy	4	9%

2.1. Dane techniczne pojazdu	4

2.2. Budowa hamulca tarczowego osi przedniej	5

3. Warunki techniczne weryfikacji i montażu		6%

3.1. Wymiary nominalne i dopuszczalne

3.2. Momenty dokręcania oraz rozmiar i typ kluczy

3.3. Środki smarne i eksploatacyjne

4. Diagnostyka i kwalifikacja pojazdu do naprawy		6%

4.1. Macierz diagnostyczna objawów

4.2. Karta weryfikacji części

5. Wyposażenie stanowiska pracy		4%

6. Proces technologiczny wymiany klocków hamulcowych		50%

6.1. Schemat procesu technologicznego

6.2. Karta instrukcyjna operacji

7. Kontrola jakości po naprawie		7%

7.1. Kontrola statyczna układu hamulcowego

7.2. Badanie skuteczności hamowania na stanowisku rolkowym

7.3. Protokół kontroli jakości

7.4. Jazda próbna i docieranie klocków

8. Typowe błędy wykonawcze i ich skutki		4%

9. Analiza kosztów naprawy		4%

9.1. Warianty doboru części

9.2. Koszt robocizny

9.3. Zestawienie kosztów

10. Wnioski		3%

Bibliografia	6	4%

Razem	100%

# 1. Wstęp

Hamulec tarczowy osi przedniej przenosi w samochodzie osobowym większą część sił hamowania, a jego elementy cierne zużywają się w sposób ciągły podczas eksploatacji. Klocki hamulcowe są więc częścią, której stan decyduje bezpośrednio o drodze hamowania i stabilności pojazdu. Ich wymiana jest zabiegiem krótkim, ale wymagającym zachowania wymiarów granicznych i momentów dokręcania określonych przez producenta – błędy popełnione podczas montażu ujawniają się często dopiero w czasie jazdy.

Celem projektu jest opracowanie procesu technologicznego weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych dla konkretnego pojazdu – Toyoty Corolli IX (E12) hatchback 1.6 VVT-i (silnik 3ZZ-FE, 81 kW, kod typu ZZE121) – zakończonego kontrolą jakości wykonanej naprawy.

Planowany zakres opracowania obejmuje:

- charakterystykę obiektu naprawy – danych technicznych pojazdu oraz budowy hamulca osi przedniej,

- warunki techniczne weryfikacji i montażu: wymiary nominalne i dopuszczalne, momenty dokręcania, rozmiary i typy kluczy oraz środki smarne,

- diagnostykę i kwalifikację pojazdu do naprawy na podstawie objawów i pomiarów części,

- wyposażenie stanowiska pracy,

- schemat procesu technologicznego i kartę instrukcyjną operacji,

- kontrolę jakości po naprawie, w tym badanie skuteczności hamowania na stanowisku rolkowym,

- analizę typowych błędów wykonawczych oraz kalkulację kosztów usługi.

Źródła danych. Podstawowym źródłem danych technicznych jest instrukcja naprawy producenta Toyota Corolla (E120) Repair Manual [1], z której przyjmowane będą wymiary nominalne i dopuszczalne, luzy oraz momenty dokręcania. Producent nie podaje w niej rozmiarów kluczy ani dokumentacji fotograficznej poszczególnych czynności, dlatego informacje te zostaną uzupełnione na podstawie instrukcji wymiany krok po kroku przygotowanej dla tego modelu [2]. W przypadku rozbieżności między źródłami przyjmowana będzie wartość podana przez producenta. Dane techniczne pojazdu zestawione w rozdziale 2 zaczerpnięto z katalogów i serwisów motoryzacyjnych [3]–[6].

# 2. Charakterystyka obiektu naprawy

## 2.1. Dane techniczne pojazdu

Obiektem naprawy jest samochód osobowy Toyota Corolla IX generacji (oznaczenie fabryczne E12/E120), produkowany w latach 2001–2007. Analizowany egzemplarz to 5-drzwiowy hatchback z benzynowym silnikiem 1.6 VVT-i o kodzie 3ZZ-FE i oznaczeniu typu ZZE121 [6]. Z punktu widzenia procesu najważniejsze są: dopuszczalna masa całkowita (potrzebna do wyznaczenia wymaganej siły hamowania w kontroli jakości po naprawie), rodzaj hamulców osi przedniej oraz typ hamulca postojowego (decydujący o braku potrzeby użycia testera diagnostycznego).

Na rysunku numer 1 poniżej pokazano analizowany model pojazdu.

MIEJSCE NA ZDJĘCIE Toyota Corolla E12 hatchback – zdjęcie ogólne pojazdu (AutoCentrum [3])

Rysunek 1. Toyota Corolla IX (E12) hatchback, [3]

Tabela 1. Dane techniczne pojazdu Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i, [3]–[6]

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Identyfikacja |  |
| Model / nadwozie | Toyota Corolla IX (E12), hatchback 5-drzwiowy |
| Kod typu / lata produkcji | ZZE121; 2001–2007 [6] |
| Jednostka napędowa i przeniesienie napędu |  |
| Silnik | 3ZZ-FE, benzynowy, R4, 16 zaworów, DOHC, VVT-i, 1598 cm³ |
| Moc / moment obrotowy | 81 kW (110 KM) przy 6000 obr/min / 150 N·m przy 4800 obr/min |
| Skrzynia biegów / napęd | manualna 5-biegowa / na koła przednie |
| Prędkość maksymalna / 0–100 km/h | 190 km/h / 10,2 s |
| Zużycie paliwa (miasto / trasa / średnie) | 9,0 / 5,9 / 7,0 l/100 km |
| Wymiary i masy |  |
| Długość / szerokość / wysokość | 4180 / 1710 / 1475 mm |
| Rozstaw osi | 2600 mm |
| Masa własna / dopuszczalna masa całkowita | od 1115 kg / 1655 kg |
| Zbiornik paliwa / opony | 55 l / 195/60 R15 |
| Układ hamulcowy |  |
| Hamulce przednie | tarczowe wentylowane Ø 255 mm, zacisk pływający jednotłoczkowy [1], [7] |
| Hamulce tylne | bębnowe lub tarczowe pełne Ø 258 mm – zależnie od wersji [8] |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, cięgnowy, na koła tylne |
| Układy wspomagające | serwo podciśnieniowe, ABS z EBD |
| Płyn hamulcowy | SAE J1703 / FMVSS No. 116 DOT 3 [9] |

## 2.2. Budowa hamulca tarczowego osi przedniej

# Bibliografia

[1]	Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) 2002–2008 Repair Manual – Brake – Front brake – Overhaul, https://www.tcorolla.net/overhaul-1145.html (dostęp: 09.10.2026).

[2]	AUTODOC CLUB: Jak wymienić klocki hamulcowe przód w TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) – poradnik naprawy (strona WWW i PDF), https://club.autodoc.pl/manuals/jak-wymienic-klocki-hamulcowe-przod-w-toyota-corolla-ix-hatchback-e120-poradnik-naprawy-25473 (dostęp: 09.10.2026).

[3]	AutoCentrum: Toyota Corolla IX (E12) 1.6 i 16V 110 KM 2001–2007 – dane techniczne, https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/corolla/ix-e12/sedan/silnik-benzynowy-1.6-i-16v-110km-2001-2007/ (dostęp: 09.10.2026).

[4]	Autokatalog: Toyota Corolla IX (E120/E130) – dane techniczne, https://autokatalog.pl/toyota/corolla/ix-e120-e130/dane-techniczne (dostęp: 09.10.2026).

[5]	Cars-data: Toyota Corolla Hatchback 1.6 16V VVT-i (2002) – specifications, https://cars-data.com/en/toyota/corolla/2002-hatchback-7726/1-6-16v-vvt-i-executive-28121--28121/specs (dostęp: 09.10.2026).

[6]	Schaeffler – katalog zastosowań: TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), https://shop.rolling.hu/catalog/SCHAEFFLER/toyota-corolla-saloon-e12-16-vvt-i-zze121 (dostęp: 09.10.2026).

[7]	AUTODOC: Tarcza hamulcowa AP 24941 (Ø 255 mm, grubość 25 mm, min. 23 mm), https://www.autodoc.pl/ap/9367120 (dostęp: 09.10.2026).

[8]	Motostacja: TRW tarcze + klocki tył Toyota Corolla E12 (DF4379, GDB3289), https://motostacja.com/p/TRW-2--DF4379-GDB3289 (dostęp: 09.10.2026).

[9]	Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Brake fluid, https://www.tcorolla.net/brake_fluid-1131.html (dostęp: 09.10.2026).