[NAZWA UCZELNI]

[Wydział]

[Zakład / Katedra]

Projekt

Temat: Proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych wraz z kontrolą jakości naprawy w pojeździe Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i

Wykonał: Jakub Suszek

Nr albumu: ..................

Prowadzący: ..................

Warszawa, 2026

Spis treści

strona	udział

1. Wstęp	3	3%

2. Charakterystyka obiektu naprawy	4	9%

2.1. Dane techniczne pojazdu	4

2.2. Budowa hamulca tarczowego osi przedniej	5

3. Warunki techniczne weryfikacji i montażu	7	6%

3.1. Wymiary nominalne i dopuszczalne	7

3.2. Momenty dokręcania oraz rozmiar i typ kluczy	7

3.3. Środki smarne i eksploatacyjne	8

4. Diagnostyka i kwalifikacja pojazdu do naprawy	9	6%

4.1. Macierz diagnostyczna objawów	9

4.2. Karta weryfikacji części

5. Wyposażenie stanowiska pracy		4%

6. Proces technologiczny wymiany klocków hamulcowych		50%

6.1. Schemat procesu technologicznego

6.2. Karta instrukcyjna operacji

7. Kontrola jakości po naprawie		7%

7.1. Kontrola statyczna układu hamulcowego

7.2. Badanie skuteczności hamowania na stanowisku rolkowym

7.3. Protokół kontroli jakości

7.4. Jazda próbna i docieranie klocków

8. Typowe błędy wykonawcze i ich skutki		4%

9. Analiza kosztów naprawy		4%

9.1. Warianty doboru części

9.2. Koszt robocizny

9.3. Zestawienie kosztów

10. Wnioski		3%

Bibliografia	10	4%

Razem	100%

# 1. Wstęp

Hamulec tarczowy osi przedniej przenosi w samochodzie osobowym większą część sił hamowania, a jego elementy cierne zużywają się w sposób ciągły podczas eksploatacji. Klocki hamulcowe są więc częścią, której stan decyduje bezpośrednio o drodze hamowania i stabilności pojazdu. Ich wymiana jest zabiegiem krótkim, ale – jak pokazano w rozdziale 8 – podatnym na błędy wykonawcze, których skutki ujawniają się dopiero podczas jazdy.

Celem projektu jest opracowanie kompletnego procesu technologicznego weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych dla konkretnego pojazdu – Toyoty Corolli IX (E12) hatchback 1.6 VVT-i (silnik 3ZZ-FE, 81 kW, kod typu ZZE121) – zakończonego mierzalną kontrolą jakości naprawy.

Zakres opracowania obejmuje:

- charakterystykę obiektu naprawy i elementów hamulca osi przedniej (rozdział 2),

- warunki techniczne weryfikacji i montażu: wymiary nominalne i dopuszczalne, momenty dokręcania, rozmiary i typy kluczy oraz środki smarne (rozdział 3),

- macierz diagnostyczną objawów i kartę weryfikacji części, na podstawie których pojazd kwalifikowany jest do naprawy (rozdział 4),

- wyposażenie stanowiska pracy z przypisaniem narzędzi do numerów czynności (rozdział 5),

- schemat procesu technologicznego i kartę instrukcyjną operacji (rozdział 6),

- kontrolę jakości po naprawie, w tym badanie na stanowisku rolkowym i protokół odbioru (rozdział 7),

- analizę typowych błędów wykonawczych (rozdział 8) oraz analizę kosztów naprawy (rozdział 9).

Źródła danych. Wymiary, luzy, bicia i momenty dokręcania przyjęto z instrukcji naprawy producenta Toyota Corolla (E120) Repair Manual [1]. Producent nie podaje w niej rozmiarów kluczy ani dokumentacji fotograficznej, dlatego te informacje uzupełniono instrukcją wymiany krok po kroku przygotowaną dla tego modelu [2]. W przypadku rozbieżności (np. moment dokręcenia śrub zacisku 34,3 N·m według [1] i 35 N·m według [2]) przyjmowano wartość producenta. Dane techniczne pojazdu zestawione w rozdziale 2 pochodzą z katalogów i serwisów motoryzacyjnych [3]–[6], zdjęcia pojazdu – z serwisu [7], a dane katalogowe części – z katalogów części zamiennych [8], [9].

# 2. Charakterystyka obiektu naprawy

## 2.1. Dane techniczne pojazdu

Obiektem naprawy jest samochód osobowy Toyota Corolla IX generacji (oznaczenie fabryczne E12/E120), produkowany w latach 2001–2007. Analizowany egzemplarz to 5-drzwiowy hatchback z benzynowym silnikiem 1.6 VVT-i o kodzie 3ZZ-FE i oznaczeniu typu ZZE121 [6]. Z punktu widzenia procesu najważniejsze są: dopuszczalna masa całkowita (potrzebna do wyznaczenia wymaganej siły hamowania w kontroli jakości po naprawie), rodzaj hamulców osi przedniej oraz typ hamulca postojowego (decydujący o braku potrzeby użycia testera diagnostycznego).

Na rysunkach numer 1 i 2 poniżej pokazano analizowany model pojazdu w widoku z przodu i z tyłu.

Rysunek 1. Toyota Corolla IX (E12) hatchback 5-drzwiowy – widok z przodu, [7]

Rysunek 2. Toyota Corolla IX (E12) hatchback 5-drzwiowy – widok z tyłu, [7]

Tabela 1. Dane techniczne pojazdu Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i, [3]–[6]

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Identyfikacja |  |
| Model / nadwozie | Toyota Corolla IX (E12), hatchback 5-drzwiowy |
| Kod typu / lata produkcji | ZZE121; 2001–2007 [6] |
| Jednostka napędowa i przeniesienie napędu |  |
| Silnik | 3ZZ-FE, benzynowy, R4, 16 zaworów, DOHC, VVT-i, 1598 cm³ |
| Moc / moment obrotowy | 81 kW (110 KM) przy 6000 obr/min / 150 N·m przy 4800 obr/min |
| Skrzynia biegów / napęd | manualna 5-biegowa / na koła przednie |
| Prędkość maksymalna / 0–100 km/h | 190 km/h / 10,2 s |
| Zużycie paliwa (miasto / trasa / średnie) | 9,0 / 5,9 / 7,0 l/100 km |
| Wymiary i masy |  |
| Długość / szerokość / wysokość | 4180 / 1710 / 1475 mm |
| Rozstaw osi | 2600 mm |
| Masa własna / dopuszczalna masa całkowita | od 1115 kg / 1655 kg |
| Zbiornik paliwa / opony | 55 l / 195/60 R15 |
| Układ hamulcowy |  |
| Hamulce przednie | tarczowe wentylowane Ø 255 mm, zacisk pływający jednotłoczkowy [1], [8] |
| Hamulce tylne | bębnowe lub tarczowe pełne Ø 258 mm – zależnie od wersji [9] |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, cięgnowy, na koła tylne |
| Układy wspomagające | serwo podciśnieniowe, ABS z EBD |
| Płyn hamulcowy | SAE J1703 / FMVSS No. 116 DOT 3 [10] |

## 2.2. Budowa hamulca tarczowego osi przedniej

Hamulec przedni jest hamulcem tarczowym z zaciskiem pływającym. Korpus cylindra z jednym tłoczkiem osadzony jest na dwóch sworzniach prowadzących, które przesuwają się w jarzmie przykręconym do zwrotnicy. Podczas hamowania tłoczek dociska klocek wewnętrzny, a reakcja przesuwa korpus na sworzniach i dociska klocek zewnętrzny. Klocki prowadzone są w jarzmie przez dwie płytki podporowe, a drgania tłumią podkładki przeciwpiskowe nr 1 i nr 2 [1]. Zużycie okładzin sygnalizuje mechanicznie płytka wskaźnika zużycia, zamocowana na klocku wewnętrznym [1], [11].

Na rysunku numer 3 poniżej pokazano hamulec przedni po zdjęciu koła, a na rysunku numer 4 – jarzmo zacisku ze sworzniami prowadzącymi po zdjęciu korpusu cylindra i klocków, według instrukcji producenta.

Rysunek 3. Hamulec tarczowy osi przedniej pojazdu Toyota Corolla E12, [2]

Rysunek 4. Jarzmo zacisku hamulca przedniego na tarczy – rysunek F41561 z instrukcji naprawy Toyota, [1]

Sposób postępowania z poszczególnymi elementami zespołu podczas naprawy zestawiono w tabeli numer 2. Tabela określa, które części wymienia się zawsze, a które podlegają weryfikacji i ponownemu montażowi.

Tabela 2. Elementy zespołu hamulca przedniego i postępowanie podczas naprawy, [1], [2], [12]

| Element | Funkcja | Postępowanie podczas naprawy |
| --- | --- | --- |
| Klocki hamulcowe (2 szt. na koło) z płytką wskaźnika zużycia | Wytwarzanie siły tarcia, sygnalizacja zużycia | Wymiana obowiązkowa – kompletem na oś [2] |
| Podkładki przeciwpiskowe nr 1 i nr 2 | Tłumienie drgań i pisków | Ponowny montaż po posmarowaniu lub wymiana kompletu [1] |
| Płytki podporowe klocków (2 szt.) | Prowadzenie klocków w jarzmie | Weryfikacja: sprężystość, odkształcenia, pęknięcia, zużycie [1] |
| Sworznie prowadzące z osłonami | Przesuw korpusu zacisku pływającego | Weryfikacja, czyszczenie i smarowanie [1] |
| Korpus cylindra z tłoczkiem i osłoną | Docisk klocka wewnętrznego | Kontrola szczelności i osłony; tłoczek cofany [1] |
| Jarzmo (mocowanie zacisku) | Przeniesienie momentu hamowania na zwrotnicę | Bez demontażu; czyszczenie miejsc osadzenia płytek |
| Tarcza hamulcowa wentylowana | Powierzchnia cierna | Weryfikacja grubości i bicia [1], [12] |
| Śruby zacisku (2 szt.) | Mocowanie korpusu do sworzni | Ponowne użycie, dokręcenie 34,3 N·m [1] |

# 3. Warunki techniczne weryfikacji i montażu

Warunki techniczne określają wartości, z którymi porównuje się wyniki pomiarów podczas weryfikacji, oraz wymagania, które należy spełnić przy montażu. Wszystkie wartości liczbowe pochodzą z instrukcji naprawy producenta.

## 3.1. Wymiary nominalne i dopuszczalne

Tabela 3. Wymiary nominalne i dopuszczalne elementów podlegających weryfikacji, [1], [13], [12]

| Element / parametr | Wymiar nominalny | Wymiar dopuszczalny | Przyrząd pomiarowy | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość okładziny klocka przedniego | 11,0 mm | min. 1,0 mm | suwmiarka | [1] |
| Grubość tarczy przedniej | 25,0 mm | min. 23,0 mm | mikrometr | [1] |
| Bicie tarczy (10 mm od krawędzi) | – | max 0,05 mm | czujnik zegarowy | [12] |
| Luz osiowy łożyska piasty przedniej | – | max 0,05 mm | czujnik zegarowy | [12] |
| Bicie piasty przedniej | – | max 0,05 mm | czujnik zegarowy | [12] |
| Płytki podporowe klocków | sprężyste, bez odkształceń | brak pęknięć i zużycia | oględziny | [1] |
| Wysokość pedału hamulca od podłogi | M/T 134,9–144,9 mm; A/T 136,0–146,0 mm | – | przymiar | [13] |
| Luz swobodny pedału hamulca | 1–6 mm | – | przymiar | [13] |
| Odległość rezerwowa pedału (490 N) | – | > 70 mm | przymiar | [13] |

## 3.2. Momenty dokręcania oraz rozmiar i typ kluczy

Producent podaje momenty dokręcania w N·m, kgf·cm i ft·lbf, nie podaje natomiast rozmiarów kluczy. Rozmiary i typy kluczy przyjęto z instrukcji krok po kroku dla analizowanego modelu [2].

Tabela 4. Momenty dokręcania oraz rozmiar i typ kluczy, [1], [2], [13]

| Połączenie | Rozmiar i typ klucza | Moment [N·m] | Moment [kgf·cm / ft·lbf] | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakrętki koła (4 szt.) | nasadka udarowa 21 mm, klucz dynamometryczny | 103 | 1050 / 76 | [1], [2] |
| Śruby zacisku do sworzni prowadzących (2 szt.) | nasadka 13 mm + klucz dynamometryczny; kontra – klucz płasko-oczkowy 17 mm | 34,3 | 350 / 25 | [1], [2] |
| Śruby jarzma do zwrotnicy (2 szt.)* | – | 106,8 | 1089 / 79 | [1] |
| Śruba przewodu elastycznego (banjo)* | – | 29 | 296 / 21 | [1] |
| Nakrętka kontrująca popychacza pedału* | – | 26 | 265 / 19 | [13] |

* połączenia nierozłączane w zakresie karty – podano dla kompletności (demontaż jarzma przy wymianie tarczy, odłączanie przewodu przy regeneracji zacisku, regulacja pedału).

## 3.3. Środki smarne i eksploatacyjne

Instrukcja producenta wskazuje różne środki dla poszczególnych miejsc smarowania. Zastosowanie niewłaściwego środka (np. smaru mineralnego na elementach gumowych) jest jednym z błędów opisanych w rozdziale 8.

Tabela 5. Środki smarne i eksploatacyjne stosowane w procesie, [1], [2], [10]

| Miejsce zastosowania | Środek | Nr czynności | Źródło |
| --- | --- | --- | --- |
| Części ślizgowe i uszczelniające sworzni prowadzących | smar litowy na bazie glikolu (lithium soap base glycol grease) | 17 | [1] |
| Podkładki przeciwpiskowe nr 1 | smar do hamulców tarczowych | 20 | [1] |
| Miejsca styku płyty nośnej klocka z jarzmem | pasta przeciwpiskowa | 20 | [2] |
| Powierzchnia przylegania felgi do piasty | smar miedziany | 25 | [2] |
| Tarcza, jarzmo | zmywacz do układów hamulcowych | 16, 21 | [2] |
| Zapieczone połączenia gwintowe | środek penetrujący | 6 | [2] |
| Układ hydrauliczny (uzupełnienie) | płyn SAE J1703 / FMVSS No. 116 DOT 3 | 30 | [10] |

Na okładziny cierne i powierzchnie robocze tarczy nie wolno nanosić żadnych środków smarnych.

# 4. Diagnostyka i kwalifikacja pojazdu do naprawy

Toyota Corolla E12 nie ma elektronicznego czujnika zużycia klocków ani kontrolki na tablicy wskaźników. Kierowca dowiaduje się o zużyciu wyłącznie z objawów akustycznych i zmian w działaniu hamulców, dlatego decyzję o naprawie podejmuje się dwuetapowo: najpierw na podstawie objawów (macierz diagnostyczna), a następnie na podstawie pomiarów po demontażu (karta weryfikacji).

## 4.1. Macierz diagnostyczna objawów

# Bibliografia

[1]	Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) 2002–2008 Repair Manual – Brake – Front brake – Overhaul, https://www.tcorolla.net/overhaul-1145.html (dostęp: 09.10.2026).

[2]	AUTODOC CLUB: Jak wymienić klocki hamulcowe przód w TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) – poradnik naprawy (strona WWW i PDF), https://club.autodoc.pl/manuals/jak-wymienic-klocki-hamulcowe-przod-w-toyota-corolla-ix-hatchback-e120-poradnik-naprawy-25473 (dostęp: 09.10.2026).

[3]	AutoCentrum: Toyota Corolla IX (E12) 1.6 i 16V 110 KM 2001–2007 – dane techniczne, https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/corolla/ix-e12/sedan/silnik-benzynowy-1.6-i-16v-110km-2001-2007/ (dostęp: 09.10.2026).

[4]	Autokatalog: Toyota Corolla IX (E120/E130) – dane techniczne, https://autokatalog.pl/toyota/corolla/ix-e120-e130/dane-techniczne (dostęp: 09.10.2026).

[5]	Cars-data: Toyota Corolla Hatchback 1.6 16V VVT-i (2002) – specifications, https://cars-data.com/en/toyota/corolla/2002-hatchback-7726/1-6-16v-vvt-i-executive-28121--28121/specs (dostęp: 09.10.2026).

[6]	Schaeffler – katalog zastosowań: TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_), https://shop.rolling.hu/catalog/SCHAEFFLER/toyota-corolla-saloon-e12-16-vvt-i-zze121 (dostęp: 09.10.2026).

[7]	Motointegrator: Toyota Corolla E12 – przepis na tanie i niezawodne auto (zdjęcia pojazdu), https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/zycie-kierowcy/toyota-corolla-e12-przepis-na-tanie-i-niezawodne-auto (dostęp: 18.10.2026).

[8]	AUTODOC: Tarcza hamulcowa AP 24941 (Ø 255 mm, grubość 25 mm, min. 23 mm), https://www.autodoc.pl/ap/9367120 (dostęp: 09.10.2026).

[9]	Motostacja: TRW tarcze + klocki tył Toyota Corolla E12 (DF4379, GDB3289), https://motostacja.com/p/TRW-2--DF4379-GDB3289 (dostęp: 09.10.2026).

[10]	Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Brake fluid, https://www.tcorolla.net/brake_fluid-1131.html (dostęp: 09.10.2026).

[11]	Inter Cars: Klocki hamulcowe TRW Automotive GDB3288 – dane techniczne, https://intercars.pl/produkty/321869-klocki-hamulcowe-trw-automotive-gdb3288 (dostęp: 09.10.2026).

[12]	Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Front axle hub – Replacement (disc runout), https://www.tcorolla.net/replacement-1121.html (dostęp: 09.10.2026).

[13]	Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Brake – Adjustment (brake pedal), https://www.tcorolla.net/adjustment-1133.html (dostęp: 09.10.2026).