[Nazwa uczelni]

[Wydział / Zakład]

PROJEKT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY

Weryfikacja i wymiana klocków hamulcowych osi przedniej

Toyota Corolla IX (E12) Hatchback 1.6 VVT-i (3ZZ-FE, 81 kW / 110 KM), kod ZZE121

Autor: ............................................................

Nr albumu / grupa: ............................................

Prowadzący: ....................................................

Rok akademicki: 2026/2027

# 1. Cel i zakres projektu

Celem projektu jest opracowanie procesu technologicznego weryfikacji i naprawy przedniego układu hamulcowego pojazdu Toyota Corolla IX (E12), polegającego na wymianie klocków hamulcowych osi przedniej. Projekt obejmuje: identyfikację obiektu naprawy, zestawienie wymiarów nominalnych i dopuszczalnych elementów podlegających weryfikacji, zestawienie momentów dokręcania wraz z rozmiarem i typem kluczy, wykaz narzędzi i materiałów oraz kartę instrukcyjną operacji (kartę technologiczną) z opisem każdej czynności.

Wszystkie wartości liczbowe (wymiary, luzy, bicia, momenty dokręcania) zaczerpnięto z instrukcji naprawy producenta – Toyota Corolla (E120) Repair Manual [1], [3], [4], [5]. Rozmiary kluczy oraz kolejność czynności warsztatowych wraz ze zdjęciami dla tego modelu – z instrukcji krok po kroku AUTODOC CLUB dla Toyota Corolla IX Hatchback (E120) [2]. Dane katalogowe części – z katalogów producentów części [6], [7]. Każda wartość w karcie jest opatrzona numerem źródła.

Zakres karty: wymiana klocków bez odłączania przewodu hamulcowego i bez odpowietrzania układu. Wymiana tarcz, regeneracja zacisku i odpowietrzanie nie wchodzą w zakres karty – podano jedynie kryteria, przy których należy je wykonać.

# 2. Identyfikacja obiektu naprawy

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Marka, model, generacja | Toyota Corolla IX (E12), nadwozie hatchback |
| Wersja silnikowa / kod typu | 1.6 VVT-i, silnik 3ZZ-FE, 1598 cm³, 81 kW (110 KM); kod ZZE121 [8] |
| Okres produkcji wersji | 10.2001 – 03.2008 (wg katalogu [8]; daty zależne od nadwozia) |
| Hamulec przedni | Tarczowy, zacisk pływający jednotłoczkowy na 2 sworzniach prowadzących (budowa wg [1]) |
| Tarcza hamulcowa przednia | Wentylowana, Ø 275 mm, grubość nominalna 25,0 mm, min. 23,0 mm [1], [7] |
| Klocki hamulcowe przednie (przykład) | TRW GDB3288 – 131,7 × 57,4 × 17,8 mm, akustyczny wskaźnik zużycia; nr OE m.in. Toyota 04465-02061, 04465-02130 [6] |
| Płyn hamulcowy | SAE J1703 lub FMVSS No. 116 DOT 3 [3] |
| Mocowanie koła | 4 nakrętki, rozstaw 4×100 [7] |

Tabela 1. Dane identyfikacyjne pojazdu i podzespołu

Uwaga: średnica tarczy przedniej w Corolli E12 zależy od wersji i wyposażenia (w katalogach występują tarcze Ø 255 mm i Ø 275 mm). Przed rozpoczęciem pracy należy potwierdzić wersję po numerze VIN lub po wymiarach zamontowanej tarczy.

# 3. Wymiary nominalne i dopuszczalne – dane do weryfikacji

| Element / parametr | Wymiar nominalny | Wymiar dopuszczalny | Przyrząd pomiarowy | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość okładziny klocka przedniego | 11,0 mm | min. 1,0 mm | Suwmiarka / przymiar | [1] |
| Grubość tarczy przedniej | 25,0 mm | min. 23,0 mm | Mikrometr zewnętrzny | [1] |
| Bicie osiowe tarczy (10 mm od krawędzi) | — | max 0,05 mm | Czujnik zegarowy + statyw | [5] |
| Luz łożyska piasty przedniej | — | max 0,05 mm | Czujnik zegarowy | [5] |
| Bicie piasty przedniej | — | max 0,05 mm | Czujnik zegarowy | [5] |
| Płytki podporowe klocków | bez odkształceń i pęknięć | zachowana sprężystość | Ocena wzrokowa | [1] |
| Wysokość pedału hamulca od podłogi | M/T 134,9–144,9 mm; A/T 136,0–146,0 mm | — | Przymiar liniowy | [4] |
| Luz swobodny pedału hamulca | 1–6 mm | — | Przymiar liniowy | [4] |
| Odległość rezerwowa pedału (490 N, silnik pracuje) | — | > 70 mm | Przymiar liniowy | [4] |
| Luz włącznika świateł STOP | 0,5–2,4 mm | — | Szczelinomierz / przymiar | [4] |

Tabela 2. Wymiary nominalne i dopuszczalne elementów podlegających weryfikacji

# 4. Momenty dokręcania oraz rozmiar i typ kluczy

| Połączenie | Rozmiar i typ klucza | Moment [N·m] | Moment [kgf·cm] / [ft·lbf] | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakrętki kół | Nasadka udarowa 21 mm (6-kątna) + klucz dynamometryczny | 103 | 1050 / 76 | [1], [2] |
| Śruby zacisku do sworzni prowadzących (2 szt.) | Nasadka 13 mm + klucz dynamometryczny; kontra: klucz płasko-oczkowy 17 mm | 34,3 | 350 / 25 | [1], [2] |
| Śruby jarzma do zwrotnicy (2 szt.) – tylko przy demontażu jarzma/tarczy | Nie demontowane w zakresie karty | 106,8 | 1089 / 79 | [1] |
| Śruba przewodu elastycznego (banjo) – tylko przy odłączaniu przewodu | Nie demontowane w zakresie karty | 29 | 296 / 21 | [1] |
| Nakrętka kontrująca widełek popychacza pedału | Tylko przy regulacji wysokości pedału | 26 | 265 / 19 | [4] |

Tabela 3. Momenty dokręcania połączeń gwintowych

Uwaga: w instrukcji AUTODOC [2] moment dokręcenia śrub zacisku podano jako 35 N·m – jest to wartość zaokrąglona z wartości producenta 34,3 N·m (350 kgf·cm) [1]. W karcie przyjęto wartość producenta. Rozmiary kluczy podano wg [2]; producent pojazdu w instrukcji naprawy nie podaje rozmiarów kluczy.

# 5. Wykaz narzędzi, przyrządów i materiałów

## 5.1. Narzędzia i przyrządy

- Podnośnik warsztatowy i podstawki (kozły) warsztatowe – 2 szt.; kliny pod koła – 2 szt.

- Nasadka udarowa do kół 21 mm + pokrętło / klucz do kół [2].

- Klucz płasko-oczkowy 13 mm oraz klucz płasko-oczkowy 17 mm [2].

- Nasadka 13 mm [2].

- Klucz dynamometryczny o zakresie obejmującym 30–110 N·m.

- Przyrząd do cofania tłoczków zacisku [2].

- Łom montażowy, wkrętak płaski, szczotka druciana [2].

- Suwmiarka (0,1 mm), mikrometr zewnętrzny (0,01 mm), czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym, przymiar liniowy [1], [4], [5].

## 5.2. Materiały i części

- Komplet klocków hamulcowych osi przedniej (np. TRW GDB3288 lub oryginał Toyota 04465-02061 / 04465-02130) [6].

- Smar litowy na bazie glikolu do sworzni prowadzących (lithium soap base glycol grease) [1].

- Smar do hamulców tarczowych (podkładki przeciwpiskowe) [1]; pasta przeciwpiskowa [2].

- Smar miedziany (powierzchnia przylegania felgi) [2].

- Zmywacz do układów hamulcowych; środek penetrujący (WD-40) [2].

- Płyn hamulcowy SAE J1703 / FMVSS No. 116 DOT 3 – do ewentualnego uzupełnienia [3].

## 5.3. Wymagania BHP

- Pracować wyłącznie na pojeździe ustawionym na podstawkach; nie przebywać pod pojazdem podpartym tylko podnośnikiem.

- Stosować rękawice ochronne i okulary – pył z okładzin i płyn hamulcowy są szkodliwe; nie wydmuchiwać pyłu sprężonym powietrzem.

- Płyn hamulcowy niszczy lakier – rozlany zmywać natychmiast [1], [3].

- Nie naciskać pedału hamulca przy zdjętym zacisku [2].

6. Karta instrukcyjna operacji wymiany klocków hamulcowych osi przedniej

Tabela 4. Karta instrukcyjna operacji wymiany klocków hamulcowych – Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i, oś przednia [1]–[7]

| Lp. | Nazwa zabiegu lub czynności | Opis czynności | Narzędzie / przyrządy (rozmiar i typ klucza) | Wymiary nominalne / dopuszczalne, moment dokręcania | Uwagi / zalecenia specjalistów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie stanowiska i pojazdu.; Pojazd ustawiony na równym, twardym podłożu stanowiska. Silnik wyłączony, hamulec postojowy zaciągnięty, włączony bieg (M/T) lub położenie P (A/T).; Brak specjalnych narzędzi.; —. Na rysunku numer 1 poniżej pokazano: pojazd Toyota Corolla E12 na stanowisku przed rozpoczęciem pracy (zdjęcie ogólne pojazdu z poradnika [2]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 1. Pojazd Toyota Corolla E12 na stanowisku przed rozpoczęciem pracy (zdjęcie ogólne pojazdu z poradnika [2]).. | Wszystkie czynności wykonywać przy wyłączonym silniku [2]. |
| 2. | Odkręcenie korka zbiornika płynu hamulcowego.; Maska silnika zostaje otwarta, a korek zbiornika płynu hamulcowego odkręcony (zdjęty lub poluzowany).; Ręcznie – brak specjalnych narzędzi.; Poziom płynu: między znakami MIN i MAX. Płyn: SAE J1703 lub FMVSS No. 116 DOT 3 [3].. Na rysunku numer 2 poniżej pokazano: otwarta maska i odkręcony korek zbiornika płynu hamulcowego [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 2. Otwarta maska i odkręcony korek zbiornika płynu hamulcowego [2].. | Umożliwia cofnięcie tłoczka bez nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie. Płyn hamulcowy niszczy lakier – rozlany natychmiast zmyć wodą [1], [3]. |
| 3. | Zabezpieczenie pojazdu przed przetoczeniem.; Pod koła tylnej osi zostają podłożone kliny.; Kliny pod koła (2 szt.).; —. Na rysunku numer 3 poniżej pokazano: kliny podłożone pod koło tylne [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 3. Kliny podłożone pod koło tylne [2].. | Kliny pozostają do końca pracy (czynność 32). |
| 4. | Wstępne poluzowanie nakrętek koła.; Przy pojeździe stojącym na kołach nakrętki mocujące koło przednie zostają poluzowane (bez całkowitego odkręcania).; Nasadka udarowa do kół 21 mm (sześciokątna) + pokrętło / klucz do kół [2].; Nakrętki kół – 4 szt. na koło (rozstaw 4×100) [7].. Na rysunku numer 4 poniżej pokazano: luzowanie nakrętek koła nasadką 21 mm [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 4. Luzowanie nakrętek koła nasadką 21 mm [2].. | Luzować na kołach – piasta nie obraca się. Przytrzymywać koło, aby uniknąć urazu [2]. |
| 5. | Podniesienie pojazdu.; Przód pojazdu zostaje podniesiony podnośnikiem, a następnie zabezpieczony podstawkami (kozłami) warsztatowymi.; Podnośnik (np. hydrauliczny żabka lub dwukolumnowy), podstawki warsztatowe (kozły) 2 szt.; Podparcie w punktach wskazanych przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu.. Na rysunku numer 5 poniżej pokazano: moment podniesienia pojazdu i ustawienia na podstawkach [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 5. Moment podniesienia pojazdu i ustawienia na podstawkach [2].. | Nie wolno wykonywać pracy wyłącznie na podnośniku – pojazd musi stać na kozłach. |
| 6. | Demontaż koła.; Nakrętki zostają odkręcone, koło zdjęte z piasty i odłożone.; Nasadka udarowa 21 mm + pokrętło [2].; —. Na rysunku numer 6 poniżej pokazano: układ hamulcowy po zdemontowaniu koła – widoczny zacisk, jarzmo i tarcza [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 6. Układ hamulcowy po zdemontowaniu koła – widoczny zacisk, jarzmo i tarcza [2].. | Przytrzymywać koło przy odkręcaniu ostatniej nakrętki [2]. |
| 7. | Oczyszczenie zacisku i jego elementów mocujących.; Zacisk, śruby mocujące i sworznie prowadzące zostają oczyszczone szczotką drucianą i spryskane środkiem penetrującym.; Szczotka druciana, środek penetrujący (WD-40) [2].; —. Na rysunku numer 7 poniżej pokazano: czyszczenie elementów mocujących zacisk szczotką drucianą [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 7. Czyszczenie elementów mocujących zacisk szczotką drucianą [2].. | Po nałożeniu środka odczekać kilka minut [2]. |
| 8. | Odkręcenie śrub zacisku.; Przytrzymując sworzeń prowadzący (kontra), zostają wykręcone 2 śruby mocujące zacisk (korpus cylindra) do sworzni prowadzących [1].; Klucz płasko-oczkowy 13 mm (śruba) + klucz płasko-oczkowy 17 mm (kontra sworznia prowadzącego) [2].; Moment dokręcenia (do montażu): 34,3 N·m [1].. Na rysunku numer 8 poniżej pokazano: odkręcanie śrub zacisku kluczami 13 mm i 17 mm (kontra) [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 8. Odkręcanie śrub zacisku kluczami 13 mm i 17 mm (kontra) [2].. | Sworzeń musi być przytrzymany kluczem 17 mm – inaczej obraca się razem ze śrubą i może uszkodzić osłonę [1]. |
| 9. | Demontaż zacisku.; Zacisk zostaje zdjęty z jarzma i podwieszony na drucie/haku, bez odłączania przewodu hamulcowego.; Drut lub hak do podwieszenia zacisku.; —. Na rysunku numer 9 poniżej pokazano: zdemontowany zacisk podwieszony na drucie [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 9. Zdemontowany zacisk podwieszony na drucie [2].. | Nie wolno dopuścić do zwisania zacisku na przewodzie hamulcowym. Nie naciskać pedału hamulca przy zdjętym zacisku – tłoczek może wypaść [2]. |
| 10. | Demontaż klocków hamulcowych.; Zużyte klocki (2 szt.) zostają wyjęte z jarzma razem z podkładkami przeciwpiskowymi nr 1 i nr 2 [1].; Ręcznie lub łom montażowy [2].; —. Na rysunku numer 10 poniżej pokazano: wyjmowanie zużytych klocków z jarzma [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 10. Wyjmowanie zużytych klocków z jarzma [2].. | Zapamiętać położenie klocka z płytką wskaźnika zużycia. |
| 11. | Demontaż płytek podporowych klocków.; Z jarzma (mocowania zacisku) zostają wyjęte 2 płytki podporowe klocków (pad support plates) [1].; Ręcznie / wkrętak płaski.; —. Na rysunku numer 11 poniżej pokazano: jarzmo zacisku po wyjęciu płytek podporowych (rysunek z instrukcji [1] lub zdjęcie z [2]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 11. Jarzmo zacisku po wyjęciu płytek podporowych (rysunek z instrukcji [1] lub zdjęcie z [2]).. | Płytki odkładać tak, aby nie pomylić strony górnej i dolnej. |
| 12. | Weryfikacja klocków – pomiar grubości okładziny.; Grubość okładziny ciernej (bez płytki nośnej) zostaje zmierzona na obu klockach, w kilku miejscach.; Suwmiarka (dokł. 0,1 mm) lub przymiar liniowy [1].; Wymiar nominalny: 11,0 mm. Wymiar dopuszczalny (min.): 1,0 mm [1].. Na rysunku numer 12 poniżej pokazano: pomiar grubości okładziny klocka (rysunek z instrukcji [1]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 12. Pomiar grubości okładziny klocka (rysunek z instrukcji [1]).. | Przy grubości < 1,0 mm klocki wymienić. Klocki wymienia się zawsze kompletem na oś [2]. Nierównomierne zużycie → sprawdzić sworznie prowadzące (czynność 16). |
| 13. | Weryfikacja płytek podporowych.; Płytki podporowe zostają sprawdzone pod kątem sprężystości, odkształceń, pęknięć i zużycia oraz oczyszczone z rdzy i brudu [1].; Ocena wzrokowa; szczotka druciana.; Kryterium: brak odkształceń, pęknięć, zachowana sprężystość [1].. Na rysunku numer 13 poniżej pokazano: kontrola płytek podporowych (rysunek z instrukcji [1]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 13. Kontrola płytek podporowych (rysunek z instrukcji [1]).. | Płytki uszkodzone lub zużyte wymienić na nowe. |
| 14. | Weryfikacja tarczy – pomiar grubości.; Grubość tarczy zostaje zmierzona w kilku punktach na obwodzie, na pasie roboczym.; Mikrometr zewnętrzny (np. 0–25 mm / 25–50 mm, dokł. 0,01 mm) [1].; Wymiar nominalny: 25,0 mm. Wymiar dopuszczalny (min.): 23,0 mm [1]. Tarcza wentylowana Ø 275 mm [7].. Na rysunku numer 14 poniżej pokazano: pomiar grubości tarczy mikrometrem (rysunek z instrukcji [1]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 14. Pomiar grubości tarczy mikrometrem (rysunek z instrukcji [1]).. | Tarcza poniżej 23,0 mm lub z głębokimi rowkami / przegrzaniem – do wymiany (kompletem na oś). Grubość tarczy sprawdzać przy każdej wymianie klocków. |
| 15. | Weryfikacja bicia tarczy (przy objawach bicia pedału/kierownicy).; Tarcza zostaje tymczasowo przykręcona nakrętkami kół; czujnik zegarowy ustawiony 10 mm od zewnętrznej krawędzi tarczy; tarcza obracana o pełny obrót [5].; Czujnik zegarowy (dokł. 0,01 mm) na statywie magnetycznym; nasadka 21 mm + klucz dynamometryczny.; Nakrętki tymczasowe: 103 N·m. Bicie dopuszczalne (max): 0,05 mm. Przy przekroczeniu: luz łożyska piasty max 0,05 mm, bicie piasty max 0,05 mm [5].. Na rysunku numer 15 poniżej pokazano: pomiar bicia tarczy czujnikiem zegarowym (rysunek z instrukcji [5]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 15. Pomiar bicia tarczy czujnikiem zegarowym (rysunek z instrukcji [5]).. | Gdy łożysko i piasta są w normie – przestawić tarczę w położenie o najmniejszym biciu lub przetoczyć tarczę [5]. |
| 16. | Weryfikacja sworzni prowadzących, osłon i tłoczka.; Sworznie prowadzące zostają wyjęte z jarzma i sprawdzone (korozja, zatarcie, swoboda ruchu). Sprawdzone zostają osłony gumowe sworzni oraz osłona tłoczka (pęknięcia, wycieki płynu) [1], [2].; Ręcznie; ocena wzrokowa.; Kryterium: swobodny przesuw sworzni, osłony bez pęknięć, brak wycieku spod osłony tłoczka.. Na rysunku numer 16 poniżej pokazano: kontrola sworzni prowadzących i osłon [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 16. Kontrola sworzni prowadzących i osłon [2].. | Uszkodzone osłony / sworznie wymienić. Wyciek płynu spod osłony tłoczka → regeneracja lub wymiana zacisku (poza zakresem tej karty) [1]. |
| 17. | Czyszczenie jarzma (mocowania zacisku).; Miejsca osadzenia płytek podporowych i klocków w jarzmie zostają oczyszczone z rdzy i nalotu.; Szczotka druciana, zmywacz do układów hamulcowych [2].; —. Na rysunku numer 17 poniżej pokazano: czyszczenie jarzma zacisku [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 17. Czyszczenie jarzma zacisku [2].. | Po użyciu zmywacza odczekać kilka minut do odparowania [2]. |
| 18. | Smarowanie i montaż sworzni prowadzących.; Części ślizgowe i powierzchnie uszczelniające sworzni zostają pokryte smarem, a sworznie wsunięte w jarzmo [1].; Smar litowy na bazie glikolu (lithium soap base glycol grease) wg [1].; —. Na rysunku numer 18 poniżej pokazano: smarowanie sworzni prowadzących (rysunek z instrukcji [1]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 18. Smarowanie sworzni prowadzących (rysunek z instrukcji [1]).. | Nie stosować smarów mineralnych na elementy gumowe. Sprawdzić swobodny przesuw sworzni po montażu. |
| 19. | Montaż płytek podporowych.; 2 płytki podporowe (oczyszczone lub nowe) zostają osadzone w jarzmie [1].; Ręcznie.; —. Na rysunku numer 19 poniżej pokazano: zamontowane płytki podporowe w jarzmie (rysunek z instrukcji [1]). [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 19. Zamontowane płytki podporowe w jarzmie (rysunek z instrukcji [1]).. | Płytki muszą być osadzone pewnie, bez luzu. |
| 20. | Cofnięcie tłoczka zacisku.; Tłoczek zostaje wciśnięty do cylindra zacisku, aby zrobić miejsce dla grubszych nowych klocków.; Przyrząd do cofania tłoczków zacisku [2].; —. Na rysunku numer 20 poniżej pokazano: cofanie tłoczka zacisku przyrządem [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 20. Cofanie tłoczka zacisku przyrządem [2].. | Kontrolować poziom płynu w zbiorniku (korek odkręcony w czynności 2), aby płyn się nie przelał. Nie uszkodzić osłony tłoczka. |
| 21. | Przygotowanie nowych klocków.; Podkładki przeciwpiskowe nr 1 zostają posmarowane smarem do hamulców tarczowych i założone na klocki wraz z podkładkami nr 2 [1]. Pasta przeciwpiskowa zostaje nałożona na miejsca styku klocka z jarzmem [2].; Smar do hamulców tarczowych, pasta przeciwpiskowa [1], [2].; Klocki np. TRW GDB3288: 131,7 × 57,4 × 17,8 mm, akustyczny wskaźnik zużycia [6].. Na rysunku numer 21 poniżej pokazano: nakładanie pasty przeciwpiskowej na klocki [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 21. Nakładanie pasty przeciwpiskowej na klocki [2].. | W razie potrzeby wymienić komplet podkładek przeciwpiskowych [1]. Nie nanosić smaru na okładzinę cierną. |
| 22. | Czyszczenie powierzchni tarczy.; Powierzchnie robocze tarczy zostają odtłuszczone.; Zmywacz do układów hamulcowych [2].; —. Na rysunku numer 22 poniżej pokazano: czyszczenie powierzchni tarczy zmywaczem [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 22. Czyszczenie powierzchni tarczy zmywaczem [2].. | Po aplikacji sprayu odczekać kilka minut [2]. |
| 23. | Montaż nowych klocków.; Nowe klocki zostają osadzone w jarzmie okładziną w stronę tarczy; klocek z płytką wskaźnika zużycia montowany wskaźnikiem do góry [1], [2].; Ręcznie.; —. Na rysunku numer 23 poniżej pokazano: montaż nowych klocków hamulcowych [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 23. Montaż nowych klocków hamulcowych [2].. | Sprawdzić, czy klocki przesuwają się swobodnie w płytkach podporowych. |
| 24. | Montaż zacisku hamulcowego.; Zacisk zostaje nałożony na klocki i przykręcony 2 śrubami do sworzni prowadzących, przy przytrzymaniu sworznia kluczem [1].; Klucz dynamometryczny z nasadką 13 mm + klucz płasko-oczkowy 17 mm (kontra) [2].; Moment: 34,3 N·m (350 kgf·cm; 25 ft·lbf) [1]. (W [2] podano 35 N·m.). Na rysunku numer 24 poniżej pokazano: montaż zacisku i dokręcanie śrub kluczem dynamometrycznym [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 24. Montaż zacisku i dokręcanie śrub kluczem dynamometrycznym [2].. | Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. Przewód hamulcowy nie może być skręcony. |
| 25. | Czyszczenie piasty – powierzchni przylegania felgi.; Powierzchnia przylegania obręczy koła do piasty/tarczy zostaje oczyszczona i pokryta cienką warstwą smaru.; Szczotka druciana, smar miedziany [2].; —. Na rysunku numer 25 poniżej pokazano: czyszczenie miejsca przylegania felgi koła [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 25. Czyszczenie miejsca przylegania felgi koła [2].. | Brak. |
| 26. | Wykonanie czynności 4–25 po drugiej stronie osi.; Analogiczna wymiana klocków po przeciwnej stronie pojazdu.; Jak w czynnościach 4–25.; Jak w czynnościach 4–25.. | Klocki wymienia się kompletem na oś [2]. |
| 27. | Montaż koła.; Koło zostaje nałożone na piastę, a nakrętki wkręcone i wstępnie dokręcone.; Nasadka 21 mm + pokrętło [2].; —. Na rysunku numer 26 poniżej pokazano: montaż koła i wkręcanie nakrętek [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 26. Montaż koła i wkręcanie nakrętek [2].. | Przytrzymywać koło przy wkręcaniu nakrętek [2]. |
| 28. | Opuszczenie pojazdu i dokręcenie nakrętek koła.; Pojazd zostaje zdjęty z podstawek i opuszczony; nakrętki dokręcone momentem nominalnym, na krzyż.; Klucz dynamometryczny + nasadka do kół 21 mm [2].; Moment: 103 N·m (1050 kgf·cm; 76 ft·lbf) [1], [2].. Na rysunku numer 27 poniżej pokazano: dokręcanie nakrętek koła kluczem dynamometrycznym [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 27. Dokręcanie nakrętek koła kluczem dynamometrycznym [2].. | Dokręcać po przekątnej (na krzyż) [2]. |
| 29. | Przywrócenie skoku pedału hamulca.; Pedał hamulca zostaje kilkukrotnie naciśnięty, aż do wyczucia oporu (dosunięcie tłoczków i klocków do tarcz).; Brak.; —. Na rysunku numer 28 poniżej pokazano: naciskanie pedału hamulca [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 28. Naciskanie pedału hamulca [2].. | Wykonać przy wyłączonym silniku, przed pierwszym ruszeniem pojazdu [2]. |
| 30. | Kontrola poziomu płynu hamulcowego.; Poziom płynu zostaje sprawdzony i w razie potrzeby uzupełniony; korek zbiornika zakręcony, maska zamknięta.; Ręcznie.; Poziom: MIN–MAX. Płyn SAE J1703 / FMVSS No. 116 DOT 3 [3].. Na rysunku numer 29 poniżej pokazano: kontrola poziomu płynu i zakręcanie korka zbiornika [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 29. Kontrola poziomu płynu i zakręcanie korka zbiornika [2].. | Rozlany płyn natychmiast zmyć [3]. |
| 31. | Kontrola pedału hamulca (weryfikacja po naprawie).; Zostaje sprawdzona wysokość pedału, luz swobodny pedału oraz odległość rezerwowa pedału [4].; Przymiar liniowy (linijka stalowa).; Wysokość pedału od podłogi: M/T 134,9–144,9 mm, A/T 136,0–146,0 mm. Luz swobodny: 1–6 mm. Odległość rezerwowa: > 70 mm przy sile 490 N, silnik pracuje [4].. | Luz mierzyć po kilkukrotnym naciśnięciu pedału przy wyłączonym silniku (usunięcie podciśnienia ze wspomagania) [4]. |
| 32. | Demontaż klinów i jazda próbna.; Kliny zostają usunięte; jazda próbna ze sprawdzeniem skuteczności hamowania.; Brak.; Docieranie: pierwsze 150–200 km bez gwałtownego hamowania [2].. Na rysunku numer 30 poniżej pokazano: usunięcie klinów spod kół [2]. [ MIEJSCE NA ZDJĘCIE – wkleić zrzut ze źródła podanego w podpisie ]. Rysunek 30. Usunięcie klinów spod kół [2].. | Sprawdzić, czy pojazd nie ściąga przy hamowaniu i czy nie występują piski. |

# 7. Uwagi końcowe i sposób uzupełnienia rysunków

Karta zawiera ramki „MIEJSCE NA ZDJĘCIE” z opisem, które zdjęcie należy wkleić i z którego źródła. Zdjęcia wykonawcze dla tego modelu zawiera instrukcja AUTODOC CLUB „Jak wymienić przednie klocki hamulcowe w TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120)” [2] (dostępna jako strona WWW, plik PDF i film). Rysunki pomiarów (grubość okładziny, grubość i bicie tarczy, smarowanie sworzni, płytki podporowe) zawiera instrukcja naprawy producenta [1], [5]. Pod każdym rysunkiem należy pozostawić numer źródła.

Pełny, oficjalny dostęp do instrukcji naprawy Toyota (Repair Manual) zapewnia portal Toyota Motor Europe dla niezależnych warsztatów [9] (dostęp płatny, czasowy). Zaleca się porównanie wartości z Tabel 2 i 3 z tym źródłem przed oddaniem projektu.

# 8. Bibliografia

[1] Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) 2002–2008 Repair Manual – Brake / Front brake / Overhaul. Online: https://www.tcorolla.net/overhaul-1145.html (dostęp: 09.10.2026).

[2] AUTODOC CLUB: How to change front brake pads on TOYOTA Corolla IX Hatchback (E120) – replacement guide. Online: https://club.autodoc.co.uk/manuals/how-to-change-front-brake-pads-on-toyota-corolla-ix-hatchback-e120-replacement-guide-25473 (wersja polska: club.autodoc.pl; PDF wersji sedan: https://club.autodoc.co.uk/pdf-manuals/club/toyota/corolla-saloon-e12j-e12t/brake-pads/pdf/EN-how-to-change-front-brake-pads-on-toyota-corolla-saloon-e12j-e12t-replacement-guide.pdf) (dostęp: 09.10.2026).

[3] Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Brake fluid. Online: https://www.tcorolla.net/brake_fluid-1131.html (dostęp: 09.10.2026).

[4] Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Adjustment – Brake (brake pedal). Online: https://www.tcorolla.net/adjustment-1133.html (dostęp: 09.10.2026).

[5] Toyota Motor Corporation: Toyota Corolla (E120) Repair Manual – Replacement – Front axle hub (disc runout, bearing backlash). Online: https://www.tcorolla.net/replacement-1121.html (dostęp: 09.10.2026).

[6] TRW (ZF Aftermarket): klocki hamulcowe GDB3288 – dane katalogowe. Online: https://intercars.pl/produkty/321869-klocki-hamulcowe-trw-automotive-gdb3288 oraz https://www.autodoc.pl/trw/2192809 (dostęp: 09.10.2026).

[7] Tarcza hamulcowa przednia Toyota Corolla E12 Ø 275 mm (ATE 24.0125-0168.1, TRW DF4366, A.B.S. 17544) – dane katalogowe. Online: https://motostacja.com/p/trw-2df4366gdb3288/ ; https://www.winparts.co.uk/brake-system/brake-discs/c632/brake-disc-sport-brake-disc-coat-z-590-2576-52-zimmermann/p846973.html (dostęp: 09.10.2026).

[8] Schaeffler – katalog zastosowań: TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_). Online: https://shop.rolling.hu/catalog/SCHAEFFLER/toyota-corolla-saloon-e12-16-vvt-i-zze121 (dostęp: 09.10.2026).

[9] Toyota Motor Europe: portal informacji technicznej dla niezależnych operatorów. Online: https://www.toyota-tech.eu (dostęp: 09.10.2026).